| HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN |
| --- | --- |
| KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | Học phần: Định tuyến và Chuyển mạch |
| BỘ MÔN MẠNG VÀ HTTT | Thời gian làm bài: 90 phút Được sử dụng tài liệu |

Ghi chú:

- SV lưu file vào ổ đĩa D

- Tên file: STT-HoTen-DinhTuyen.pkt

Mục tiêu:

Thiết kế và cấu hình 1 mạng IPv4 sử dụng định tuyến RIP, có cấu hình DHCP và ACL.

Cho TOPO mạng như sau:

192.168.X.0/24

192.168.X+1.1

192.168.Y.0/24

192.168.X+1.0/24

Yêu cầu:

- (2 điểm) Lưu ý riêng cho mỗi SV:

- Cấu hình IPv4 các mạng như topo trên, với X là STT của SV trong danh sách thi, Y (khác X và X+1) là số tùy ý trong khoảng 1-255.

- PC1, và PC2 không dùng IP tĩnh mà dùng DHCP

- (2 điểm) Cấu hình định tuyến RIPv2 cho toàn bộ router

- (3 điểm) Cấu hình DHCPv4 cho router R1 cho các mạng LAN 192.168.X.0 và 192.168.X+1.0, dùng thông số:

- Không cấp IP động cho 9 địa chỉ đầu tiên trong dải (excluded address)

- Dùng domain name là vnua.edu.vn.

- (3 điểm) Thiết lập Access List tại cổng G0/0 của router R1 (theo hình) để:

| - Từ chối nhận message (luồng IN) từ các PC có IP 192.168.X.20 và 192.168.X.30 - Còn lại nhận tất cả. Ghi chú: SV có thể thêm một số PC có IP tĩnh 192.168.X.20, 192.168.X.30, 192.168.X.40 vào S1 để thử kết quả. PC .20 và .30 không thể gửi message qua R1, còn lại thì có. |  |
| --- | --- |

| KT. TRƯỞNG BỘ MÔN | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ Phạm Quang Dũng |
| --- | --- |